互感和自感

[学习目标]

1.知道什么是自感，

2．掌握自感现象中线圈中电流的变化

3．知道线圈的自感系数

4．知道自感电动势与哪些因素有关系

[自主学习]

1．自感现象是指 而产生的电磁感应现象

2．自感电动势的方向：自感电动势总是阻碍流过导体电流的变化，当电流增大 时，自感电动势的方向与原来电流的方向 ；当电流减小时，自感电动势的方向与原来电流的方向 。

3．自感电动势的大小与通过导体的电流的 成正比。

[典型例题]

例1、如图1所示电路中, D1和D2是两个相同的小灯泡, L是一个自感系数很大的线圈, 其电阻与R相同, 由于存在自感现象, 在开关S接通和断开瞬间, D1和D2发亮的顺序是怎样的？

分析：开关接通时，由于线圈的自感作用，流过线圈的电流为零，D2与R并联再与D1串联，所以两灯同时亮；开关断开时，D2立即熄灭，由于线圈的自感作用，流过线圈的电流不能突变，线圈与等D1组成闭合回路，D1滞后一段时间灭。

例2  如图2所示的电路（a）、（b）中，电阻R和自感线圈L的电阻值都很小．接通S，使电路达到稳定，灯泡A发光．

A．在电路（a）中，断开S，A将渐渐变暗

B．在电路（a）中，断开S，A将先变得更亮，然后渐渐变暗

C．在电路（b）中，断开S，A将渐渐变暗

D．在电路（b）中，断开S，A将先变得更亮，然后渐渐变暗

分析：在（b）图中，由于线圈的电阻很小，稳定时流过线圈的电流比流过灯的电流大，S断开时，灯更亮一下再熄灭；在（a）图中，由于灯与线圈串联，稳定时流过灯和线圈的电流相等，S断开时，流过线圈的电流逐渐减小，灯渐渐变暗。所以，AD正确。

[针对训练]

1．图3所示为一演示实验电路图，图中L是一带铁芯的线圈，A是一个灯泡，电键S处于闭合状态，电路是接通的．现将电键S打开，则在电路切断的瞬间，通过灯泡A的电流方向是从____端到____端．这个实验是用来演示____现象的．

2．图4所示是演示自感现象的实验电路图， L是电感线圈， A1、A2是规格相同的灯泡，R的阻                                                                      值与L的电阻值相同．当开关由断开到合上时，观察到自感现象是____，最后达到同样亮．

3．如图5所示，两灯A1、A2完全相同，电感线圈与负载电阻及电灯电阻均为R．当电键S闭合的瞬间，较亮的灯是____；电键S断开的瞬间，看到的现象是____．

4．如图6所示，A1、A2是完全相同的灯泡，线圈L的电阻可以忽略，下列说法中正确的是：

A．开关S接通时，A2灯先亮、A1灯逐渐亮，最后A1A2一样亮

B．开关S接通时，A1、A2两灯始终一样亮

C．断开S的瞬间，流过A2的电流方向与断开S前电流方向相反

D．断开S的瞬间，流过A1的电流方向与断开S前电流方向相反

5．如图7所示，E为电池组，L是自感线圈（直流电阻不计），D1

D2是规格相同的小灯泡。下列判断正确的是:

(A)开关S闭合时，D1先亮，D2后亮

(B)闭合S达稳定时，D1熄灭，D2比起初更亮

(C)再断开S时，D1不立即熄灭

(D)再断开S时，D1、D2均不立即熄灭

6、如图8为演示自感现象实验的电路，实验时先闭合开关S，稳定后设通过线圈L的电流为I1，通过小灯泡D的电流为I2，小灯泡处于正常发光状态，迅速断开开关S，则可观察到灯泡D

闪亮一下后熄灭，在灯泡D闪亮的短暂过程中，下列说法正确的是：

(A)线圈L中电流由I1逐渐减为零。

(B)线圈L两端a端电势高于b端。

(C)小灯泡D中电流由I1逐渐减为零，方向与I2相反。

(D)小灯泡中的电流由I2逐渐减为零，方向不变。

[能力训练]

- 一个线圈中的电流如果均匀增大，则这个线圈的：

(A)自感电动势将均匀增大 (B)磁通量将均匀增大

(C)自感系数均匀增大     (D)自感系数和自感电动势都不变

2、如图9所示电路中，L为电感线圈，电阻不计，A、B为两灯泡，则：

（A）合上S时，A先亮，B后亮      （B）合上S时，A、B同时亮

（C）合上S后，A更亮，B熄灭  D．断开S时，A熄灭，B重新亮后再熄灭

3.如图10所示，A、B是两盏完全相同的白炽灯，L是电阻不计的电感线圈，如果断开开关S1，接通S2，A、B两灯都能同样发光。最初S1是接通的，S2是断开的。那么，可能出现的情况是：

(A)刚一接通S2，A灯就立即亮，而B灯则迟延一段时间才亮；

(B)刚接通S2时，线圈L中的电流为零；

(C)接通S2以后，A灯变亮，B灯由亮变暗；

(D)断开S2时，A灯立即熄灭，B灯先亮一下然后熄灭。

4．如图11所示电路，图中电流表在正接线柱流入电流时，指针顺时针方向偏转，负接线柱流入电流时指针逆时针方向偏转，当电键K断开瞬间A1表和A2表偏转情况是：

(A)A1顺时针，A2逆时针；

(B)A1逆时针，A2顺时针；

(C)A1 、A2都顺时针；

(D)A1 、A2都逆时针。

5、灯泡A1、A2的规格完全相同，线圈L的电阻不计，连接如图12所示，下列说法中正确的是：

（A）当接通电路时，A1和A2始终一样亮

（B）当接通电路时，A2先达到最大亮度，A1后达到最大亮度，最后两灯一样亮

（C）当断开电路时，A2立即熄灭、A1过一会儿才熄灭

（D）当断开电路时，两灯都要过一会儿才熄灭

6、如图13所示为自感现象演示实验电路。L为一带铁芯的线圈，A1、A2是两个相同的电流表，L的直流电阻与灯D的电阻相同，则：

(A)K闭合的瞬间，A1的读数大于A2的读数

(B)K打开的瞬间，A1的读数大于A2的读数

(C)K打开的瞬间，a点的电势比b点电势高

(D)K打开的瞬间，a点的电势比b点电势低

7、D1、D2是两个完全相同的小灯泡，L是一个自感系数很大的线圈，其电阻值与电阻R相同，如图14所示，在电键K接通或断开时，两灯亮暗的情况为：

(A)K刚接通时，D2比D1亮，而后D1灯亮度增强，最后两灯亮度相同

(B)K刚接通时，D2比D1暗，而后D1灯亮度减弱，最后两灯亮度相同

(C)K断开时，D2灯立即熄灭，D1灯闪亮一下才熄灭

(D)K断开时，D1灯和D2灯立即熄灭

8．如图15所示，L1，L2，L3为完全相同的灯泡，L为直流电阻可忽略的自感线圈，开关K原来接通．当把开关K断开时，下面说法正确的是:

（A）L1 闪亮一下后熄灭

（B）L2闪亮一下后恢复原来的亮度

（C）L3 变暗一下后恢复原来的亮度

（D）L3 闪亮一下后恢复原来的亮度

9. 如图16所示，电灯的灯丝电阻为2Ω，电池电动势为2V，内阻不计，线圈匝数足够多，其直流电阻为3Ω．先合上电键K，过一段时间突然断开，则下列说法中错误的有：

A．电灯立即熄灭

B．电灯立即先暗再熄灭

C．电灯会突然比原来亮一下再熄灭，且电灯中电流方向与K断开前方向相同

D．电灯会突然比原来亮一下再熄灭，且电灯中电流方向与K断开前方向相反

10．如图17所示，当电键K接通后，通过线圈的

电流方向是____________________，通过灯泡的电流方向是________________，当电键K断开瞬间，通过线圈的电流方向是________________，通过灯泡的电流方向是_________________。

[学后反思]_______________________________________________________

__________________________________________________ 。

参考答案:

自主学习  1.由于通过导体本身的电流变化   2.相反  相同   3.变化率

针对训练  1.a       b    断电自感       2.A2先亮   A1后亮

3．A1     A2立即熄灭    A1滞后一段时间灭       4。AC    5.BC  6.AD

能力训练   1.BD      2.BCD     3.BCD    4.B     5.BD    6.AD     7.B   因为不知道线圈电阻与灯的电阻的大小关系，C不能确定D1是否更亮一下再熄灭        8.D     9.ACD     10.a     b   a    b    a     b      b      a